Communicatieprotocol, Commando's en OSI-laagindeling

Project Robotica 2025-2026 - Elektrotechniek, groep 8

Gemaakt door Daan en Dirk

In dit document leggen we vast hoe controller en robot draadloos communiceren en hoe dit in het OSI-model past.

# 1. Doel en uitgangspunten

Dit document bundelt het communicatieontwerp tussen de draadloze controller en de robot. De projecthandleiding vraagt om communicatieprotocollen, commando's, medium, in- en outputs en plaatsing in het OSI-model. De bestaande controlleranalyse vergelijkt Bluetooth, ESB, ESP-NOW en Wi-Fi. Het plan van aanpak werkt de gekozen Wi-Fi/ROS 2-architectuur verder uit.

De robot en controller moeten zonder externe router kunnen werken.

De controller gebruikt fysieke joysticks voor directe besturing en een LCD voor status, video en foutmeldingen.

De verbinding moet geschikt zijn voor joystickdata, telemetrie, statusberichten en een gecomprimeerde videostream.

Bij communicatieverlies moet de robot veilig stoppen via heartbeat/failsafe-logica.

# 2. Gekozen communicatiemiddel

De gekozen draadloze verbinding is Wi-Fi. In de bestaande keuzematrix scoort Wi-Fi het hoogst zodra videostreaming en scherminformatie worden meegewogen. ESP-NOW en ESB hebben voordelen in latency en energieverbruik, maar vallen af door beperkte payload/datasnelheid. Bluetooth valt af door latency, storinggevoeligheid en beperkt bereik in de gekozen toepassing.

| Onderdeel | Keuze | Onderbouwing |
| --- | --- | --- |
| Medium | Wi-Fi 2,4 GHz | Voldoende bereik en bandbreedte voor besturing, status en videostream. |
| Netwerkvorm | Robot Pi als access point | Onafhankelijk van externe routers; bruikbaar op wedstrijdlocatie. |
| Netwerkservices | hostapd + dnsmasq | hostapd maakt het access point; dnsmasq deelt automatisch een IP-adres uit. |
| Middleware | ROS 2 met DDS | Pub/sub-communicatie via topics; geschikt voor gedistribueerde robotsoftware. |

# 3. Systeemarchitectuur

De Robot Pi start een lokaal Wi-Fi-netwerk, bijvoorbeeld 'StrawberryNet'. De Controller Pi verbindt hiermee en krijgt via DHCP een IP-adres. Beide systemen gebruiken dezelfde ROS_DOMAIN_ID, zodat alleen deze robot en controller elkaar via ROS 2 discovery vinden. De datastromen worden daarna als ROS 2-topics gepubliceerd en geconsumeerd.

| Deel | Functie | Communicatierol |
| --- | --- | --- |
| Robot Pi | Access point, ROS 2 nodes, AI/cameraverwerking, servosturing | Zendt status, joint states en videostream; ontvangt joystickcommando's. |
| Controller Pi | Joystick-uitlezing, LCD-GUI, ROS 2 node | Zendt joystickdata en moduscommando's; toont video, status en foutmeldingen. |
| Hoofdbord/servo-interface | Raspberry Pi 5, 74LS241 half-duplex buffer, level shifting | Zet softwarecommando's om naar AX-12A-aansturing en leest feedback uit. |

# 4. OSI-laagindeling

Onderstaande laagindeling plaatst de gekozen communicatie in het OSI-model. Dit maakt zichtbaar welke techniek verantwoordelijk is voor medium, adressering, transport, middleware en applicatiecommando's.

| Laag | Naam | Invulling | Rol in dit ontwerp |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Applicatie | Controller-GUI, joysticknode, robotstatus, AI-overlay, servosturing | Bediencommando's, statusweergave, parameterbeheer en foutmeldingen. |
| 6 | Presentatie | ROS 2 message-serialisatie, beeldcompressie via CompressedImage | Zet data om naar uitwisselbare berichtvorm; reduceert videobandbreedte. |
| 5 | Sessie | ROS 2 discovery en ROS_DOMAIN_ID | Zorgt dat alleen robot en controller binnen hetzelfde domein communiceren. |
| 4 | Transport | UDP voor DDS/pub-sub; TCP mogelijk voor services of configuratie | UDP verlaagt latency voor realtime topics; TCP kan nuttig zijn voor betrouwbare configuratie. |
| 3 | Netwerk | IPv4 binnen lokaal robotnetwerk | IP-adressering via dnsmasq/DHCP op de Robot Pi. |
| 2 | Datalink | IEEE 802.11 Wi-Fi met WPA2/WPA3 | Draadloze frame-uitwisseling en beveiliging op Wi-Fi-niveau. |
| 1 | Fysiek | 2,4 GHz radiosignaal | Draadloos medium tussen controller en robot. |

# 6. Commando-indeling controller

Gegenereerd uit de code van de controller:

| Invoer | Veld/topic (Seriële data) | Richting | Betekenis |
| --- | --- | --- | --- |
| Linker joystick X | <x1> (Float: -1.000 tot 1.000) | Controller -> Robot | Horizontale beweging of basisrotatie, afhankelijk van robotkinematica. |
| Linker joystick Y | <y1> (Float: -1.000 tot 1.000) | Controller -> Robot | Voor/achter of schouderbeweging. |
| Rechter joystick X | <x2> (Float: -1.000 tot 1.000) | Controller -> Robot | Pols/gripper-positionering of fijnregeling. |
| Rechter joystick Y | <y2> (Float: -1.000 tot 1.000) | Controller -> Robot | Hoogte-/elleboogregeling of fijnregeling. |
| Switch 1 (D3) | <buttonBits> (Bit 0 / Decimaal: 1) | Controller -> Robot | Mode 1 |
| Switch 2 (D4) | <buttonBits> (Bit 1 / Decimaal: 2) | Controller -> Robot | Mode 2 |
| Switch 3 (D5) | <buttonBits> (Bit 2 / Decimaal: 4) | Controller -> Robot | Mode 3 |
| Switch 4 (D6) | <buttonBits> (Bit 3 / Decimaal: 8) | Controller -> Robot | Snelheid omhoog |
| Switch 1_2 (D8) | <buttonBits> (Bit 4 / Decimaal: 16) | Controller -> Robot | Snelheid Omlaag |
| Switch 2_2 (D9) | <buttonBits> (Bit 5 / Decimaal: 32) | Controller -> Robot | Niet gebruikt |
| Switch 3_2 (D11) | <buttonBits> (Bit 6 / Decimaal: 64) | Controller -> Robot | Niet gebruikt |
| Switch 4_2 (D2) | <buttonBits> (Bit 7 / Decimaal: 128) | Controller -> Robot | Niet gebruikt |

# 8. Test- en validatiepunten

Voor het TOP is het belangrijk dat dit protocol niet alleen beschreven, maar ook getest wordt. De onderstaande checks kunnen worden opgenomen in het hardwarevalidatie- of integratietestrapport.

Pingtest tussen Controller Pi en Robot Pi via het lokale Wi-Fi-netwerk.

Controle dat beide systemen dezelfde ROS_DOMAIN_ID gebruiken en elkaar via ROS 2 discovery vinden.

Test dat /joy zichtbaar is op de Robot Pi en dat joystickwaarden live veranderen.

Test dat /robot/status en /robot/joint_states zichtbaar zijn op de Controller Pi.

Meten van end-to-end vertraging tussen joystickbeweging en robotrespons.

Videostreamtest met /camera/image_raw/compressed op het LCD-scherm.

Failsafetest: controller uitschakelen of Wi-Fi verbreken en controleren dat de robot veilig stopt.