Hardware Validatie en Testrapport

Ontwerp voor testbaarheid en verificatie van hoofdbord PCB

(Groep 8)

Door:

Dirk Bouma

Daan Smit

Inhoudsopgave

Systeembeschrijving Hoofdprintplaat (PCB)	3

Actuatie en Communicatie (AX-12A)	3

Sensoriek en I2C-Multiplexing (AS5600)	3

Voedingsdistributie (Power Management)	3

Batterijbewaking en Automatische Uitschakeling	3

Design for Testing	4

# Systeembeschrijving Hoofdprintplaat (PCB)

Het hoofdbord verzorgt de volledige aansturing en het powermanagement van de robotarm. Het systeem is opgebouwd rondom een Raspberry Pi 5 en bevat verschillende subsystemen voor communicatie, sensoriek en hardwarebeveiliging.

## Actuatie en Communicatie (AX-12A)

De Raspberry Pi 5 stuurt instructies naar een half-duplex buffer (74LS241). Deze buffer regelt de richting van het dataverkeer en stuurt de commando's via een enkele datapin door naar de AX-12A servo's op de robotarm. Omdat de servo’s op 5V TTL-niveau communiceren en de Raspberry Pi 5 met 3.3V logica werkt is er een level shifter op de RX geplaatst. Deze level shifter converteert het inkomende 5V TTL-signaal veilig naar 3.3V TTL om schade aan de GPIO-pinnen van de Raspberry Pi 5 te voorkomen.

## Sensoriek en I2C-Multiplexing (AS5600)

Voor de positie-feedback van de robotarm is de PCB uitgerust met vier AS5600 magnetische encoders. Aangezien deze encoders allemaal een hardgecodeerd, gefixeerd I2C-adres (0x36) hebben, is er een TCA9548A I2C-multiplexer geïntegreerd. Deze multiplexer stelt de Raspberry Pi 5 in staat om via software tussen de vier verschillende I2C-kanalen te schakelen, waardoor met elke encoder afzonderlijk en zonder adresconflicten gecommuniceerd kan worden.

## Voedingsdistributie (Power Management)

Het volledige systeem wordt gevoed door een 3S LiPo-batterij (nominaal 11.1V). De omzetting van de batterijspanning naar een stabiele 5V-voedingsspanning voor de Raspberry Pi 5 en de half-duplex buffer wordt verzorgd door een LM2678 (fixed 5V) buck-converter. Deze efficiënte schakelende voeding levert het benodigde vermogen zonder overmatige warmteontwikkeling.

## Batterijbewaking en Automatische Uitschakeling

Om de 3S LiPo-batterij te beschermen tegen diepontlading, bevat de PCB een actief bewakingscircuit. Een comparator meet continu de batterijspanning en vergelijkt deze met een vooraf ingestelde drempelwaarde. Zodra de spanning onder deze kritieke grens zakt, triggert de comparator een signaal naar de Raspberry Pi 5. De Pi initieert hierop een veilige shutdown-procedure. Nadat de Raspberry Pi volledig is uitgeschakeld, verbreekt een MOSFET-schakeling de stroomtoevoer, waardoor de gehele PCB spanningsloos wordt en de batterij wordt beschermd.

## Design for Testing

Met het oog op testbaarheid en verificatie is de PCB voorzien van strategisch geplaatste testpunten (TP's). Deze testpunten maken het mogelijk om kritieke voedingsspanningen, logische niveaus en communicatiesignalen met een multimeter of oscilloscoop veilig en nauwkeurig te verifiëren zonder risico op kortsluiting.

| Testpunt | Signaal / Grootheid | Doel van het Testpunt | Verwachte Waarde (Nominaal) | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP1 | Raspberry Pi 3.3V | Controleren van de interne 3.3V logische spanning van de Pi. | 3.3V±0.05V |  |
| TP2 | Servo Data | Analyseren van de half-duplex communicatie met de AX-12A. | 5V TTL (UART 1 Mbps) |  |
| TP3 | TX Signaal | Controleren van het zendsignaal vanaf de Raspberry Pi. | 3.3V TTL |  |
| TP6 | Direction-pin (74LS241) | Verifiëren van de omschakeltijd (TX/RX) voor de buffer. | 0V (RX) of 3.3V/5V (TX) |  |
| TP7 | Batterijspanning (Vbat​) | Monitoren van de 3S LiPo spanning en ontlading (XT60). | 11.1V−12.6V |  |
| TP8 | GND (Ground) | Centraal referentiepunt voor alle metingen (XT60). | 0V (Referentie) |  |
| TP9 | RX_HV1 (Level Shifter) | Verifiëren van het ontvangen 5V signaal vanaf de servo-bus. | 5V TTL |  |
| TP10 | RX_LV1 (Level Shifter) | Verifiëren van het verlaagde 3.3V signaal naar de Pi RX-pin. | 3.3V CMOS |  |
| TP13 | Buck-converter 5V | Controleren van de stabiele hoofdvoeding (LM2678). | 5.0V±0.1V |  |
| TP14 | Comparator Output | Status van de batterijspanning naar de Pi GPIO (Threshold). | 3.3V (Veilig) of 0V (Shutdown) |  |
| TP15 | Gate MOSFET | Controleren van de aansturing van de hoofdschakelaar. | >4V of Vbat​ (Aan) / 0V (Uit) |  |
| TP12 | Load- Drain MOSFET Onder load | Controleren van de werkelijke status van de belasting en de spanningsval over de MOSFET. | 0V |  |
| TP5 | GPIO26 battery | Controleren pullup naar GND | 0V |  |

# Testopstelling en Meetapparatuur

Om de PCB betrouwbaar te kunnen verifiëren en valideren, is gebruikgemaakt van hoogwaardige industriële meetapparatuur. Dit garandeert een hoge nauwkeurigheid en voorkomt meetfouten.

## Overzicht van de gebruikte apparatuur

- Digitale Multimeter (DMM): Keysight U1241C

- Digitale Oscilloscoop: Rohde & Schwarz RTM3004

- Regelbare Labvoeding: Delta Elektronika EST 150

# Meetresultaten en Verificatie

In dit hoofdstuk worden de daadwerkelijke meetresultaten gepresenteerd en geanalyseerd. Het doel is om aan te tonen dat de PCB binnen de gestelde toleranties functioneert en dat het ontwerp succesvol is geverifieerd. De PCB is via de XT60-connector aangesloten op de Delta Elektronika EST 150 labvoeding, ingesteld op een nominale 3S LiPo-spanning van 12,0 V. Vervolgens zijn de spanningen op de testpunten gemeten met de Keysight U1241C multimeter ten opzichte van Load- (TP12) behalve de batterij management circuit die wordt gemeten ten opzichte van (TP8) GND.

| Testpunt | Signaal / Grootheid | Doel van het Testpunt | Verwachte Waarde (Nominaal) | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP1 | Raspberry Pi 3.3V | Controleren van de interne 3.3V logische spanning van de Pi. | 3.3V±0.05V | ✓ |
| TP2 | Servo Data | Analyseren van de half-duplex communicatie met de AX-12A. | 5V TTL (UART 1 Mbps) | ✓ |
| TP3 | TX Signaal | Controleren van het zendsignaal vanaf de Raspberry Pi. | 3.3V TTL | ✓ |
| TP6 | Direction-pin (74LS241) | Verifiëren van de omschakeltijd (TX/RX) voor de buffer. | 0V (RX) of 3.3V/5V (TX) | ✓ |
| TP7 | Batterijspanning (Vbat​) | Monitoren van de 3S LiPo spanning en ontlading (XT60). | 11.1V−12.6V | ✓ |
| TP8 | GND (Ground) | Centraal referentiepunt voor alle metingen (XT60). | 0V (Referentie) | ✓ |
| TP9 | RX_HV1 (Level Shifter) | Verifiëren van het ontvangen 5V signaal vanaf de servo-bus. | 5V TTL | ✓ |
| TP4 en TP10 | RX_LV1 (Level Shifter) | Verifiëren van het verlaagde 3.3V signaal naar de Pi RX-pin. | 3.3V CMOS | ✓ |
| TP13 | Buck-converter 5V | Controleren van de stabiele hoofdvoeding (LM2678). | 5.0V±0.1V | ✓ |
| TP14 | Comparator Output | Status van de batterijspanning naar de Pi GPIO (Threshold). | 3.3V (Veilig) of 0V (Shutdown) | x |
| TP15 | Gate MOSFET | Controleren van de aansturing van de hoofdschakelaar. | >4V of Vbat​ (Aan) / 0V (Uit) | x |
| TP12 | Load- Drain MOSFET Onder load | Controleren van de werkelijke status van de belasting en de spanningsval over de MOSFET. | 0V | x |
| TP5 | GPIO26 battery | Controleren pullup naar GND | 0V | x |

# Conclusie en Validatie

De conclusie uit het meten is dat de batterijmanagement circuit niet werkt. Door gelimiteerde tijd wordt dit onderdeel geschrapt en de MOSFET vervangen door een draad. LOAD- is nu zelfde als GND. TP12 als TP8 kunnen gebruikt worden.

Verder werken alle essentiële onderdelen voor beweging robot wel.